| WYKONAWCA PROJEKTU: |  | KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl |
| --- | --- | --- |

| ZAMAWIAJACY/ INWESTOR: |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy Słomczyce 22 62-420 Słomczyce |
| --- | --- | --- |

| Nazwa inwestycji: | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - na odcinku Jaroszyn - Ląd |
| --- | --- |
| Opracowanie: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Adres inwestycji: | Droga powiatowa nr 3090P – na odcinku Jaroszyn-Ląd |
| DZIAŁKI | Jednostka ewidencyjna: 302302_2 – Gmina Lądek Obręb: 0007 – Jaroszyn, Działki: 170/1, 123/5 Obręb: 0008 – Jaroszyn – Kolonia, Działki: 155 Obręb: 0009 – Ląd, Działki: 84/8 Obręb: 0010 – Ląd – Kolonia, Działki: 20 |
| Kategoria obiektu | IV, XXV |
| Branża: | Drogowa |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Gniewomir Dziadek | SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0091/POOD/12 |  |
| Opracował | Bartosz Bartkowiak | - |  |
| Sprawdził | mgr inż. Filip GRZELAK | SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. WKP/0269/POOD/10 |  |

| Data | Nr zadania | Faza | Tom | Egzemplarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.2020 | # 2020039 | PB | II | 5 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

„Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3090P - na odcinku Jaroszyn - Ląd”

- OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys.1. Plan orientacyjny 							skala 1:25 000

- Rys.2.1 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.2 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.3 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.4 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys. 3 Przekroje normalne							skala 1:50

- Rys. 4. Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.2 Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.3 Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.4 Profil podłużny							skala 1:50/500

I. OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Słupcy, a KFG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu

- Materiały wyjściowe do projektowania

- Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Wizja lokalna

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg,

- Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: 
„Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3090P – na odcinku Jaroszyn - Ląd”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się realizację:

- przebudowę jezdni,

- budowę ciągów komunikacji pieszej i rowerowej,

- odtworzenie zjazdów,

- rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

- Teren inwestycji

| WYKAZ DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka ewidencyjna: 302302_2 – Gmina Lądek |  |  |
| Gmina | Obręb | nr działki |
| Lądek | 0007- Jaroszyn | 170/1 |
|  |  | 123/5 |
|  | 0008 – Jaroszyn - Kolonia | 155 |
|  | 0009 - Ląd | 84/8 |
|  | 0010 – Ląd – Kolonia | 20 |

- Stan istniejący

  - Lokalizacja zadania

Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie słupeckim, w gminie Lądek. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest po miedzy autostradą A2 i drogą wojewódzką nr 467.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejąca jezdnia drogi powiatowej nr 3090P na przedmiotowym odcinku jest w bardzo złym stanie, występują duże nierówności podłużne i poprzeczne, liczne przełomy, koleiny siatki spękań na całej powierzchni nawierzchni oraz znacznie obniżony współczynnik przyczepności nawierzchni. Istniejące zjazdy w większości są o nawierzchni nieutwardzonej. Na przedmiotowym odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 do cmentarza w m. Ląd ruch pieszych odbywa się po jezdni lub nieutwardzonym poboczu drogi powiatowej nr 3090P co stwarza dla nich bardzo duże niebezpieczeństwo. Od końca cmentarza w m. Ląd do końca opracowania po stronie zachodniej występuje istniejący ciąg pieszy oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokości ok.2,5m.

- Infrastruktura podziemna

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej:

- sieci teletechniczne

- sieci energetyczne

- sieci wodociągowe

- sieci kanalizacyjne

Brak kolizji z istniejącą infrastrukturą. Roboty prowadzone w pobliży urządzeń infrastruktury podziemnej należy wykonywać z należytą ostrożnością. Przed rozpoczęciem robót należy o tym powiadomić gestorów sieci.

- Stan projektowany

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zaprojektowano poszerzenie jezdni drogi powiatowej 3090P do 6,0m. Ze względu na bardzo zły stan istniejącej nawierzchni projektuje się rozbiórkę wszystkich jej warstw konstrukcyjnych. Projektowana nawierzchnia jezdni będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przewidziano jednostronny spadek drogi powiatowej o wartości 2,5% w stronę wschodnią. Projektuje się jednostronny chodnik po zachodniej stronie drogi powiatowej nr.3090P o szerokości 2,0m oraz nawierzchni z kostki betonowej. Projektowany chodnik będzie oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Za cmentarzem w m. Ląd projektuje się nawiązanie projektowanego chodnika do istniejącego chodnika. Na wysokości cmentarza w m. Ląd wzdłuż drogi powiatowej nr 3090P zaprojektowano po zachodniej stronie zatokę postojową dla samochodów. Na przedmiotowym odcinku projektuje się odtworzenie istniejących zjazdów, odtworzone zjazdy będą miały nawierzchnie wykonaną z betonowej kostki brukowej. Nawiązanie projektowanych zjazdów do projektowanej jezdni po stronie projektowanego chodnika zrealizowanie będzie za pomocą wtopionego krawężnika betonowego 15x30 cm. Zjazdy, które nie przebiegają przez projektowany lub istniejący chodnik będą nawiązane do jezdni za pomocą  wtopionego krawężnika betonowego 15x30.  Na początku opracowania projektowana jezdnia nawiązana będzie do istniejącej jezdni wiaduktu drogowego nad autostradą A2. Na końcu opracowania projektowany odcinek drogi powiatowej nawiązuje do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 3090P przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 467.

  - Parametry techniczne

Jezdnia

| Parametry techniczne | Wielkość |
| --- | --- |
| Szerokość projektowanej jezdni | 6,00m |
| Szerokość pasa ruchu | 3,00m |
| Liczba pasów ruchu | 2 |
| Pochylenie poprzeczne jezdni | 2,5% |
| Szerokość pobocza | 1,00m |

Chodnik

| Parametry techniczne | Wielkość |
| --- | --- |
| Szerokość chodników | 2m |
| Pochylenie poprzeczne chodników | 2% |
| Pochylenie podłużne chodników | Zgodne z pochyleniem jezdni |

  - Nawierzchnie

Chodnik

| Rodzaj warstwy | Grubość |
| --- | --- |
| Warstwa z betonowej kostki brukowej k. jasno szary | 6cm |
| Podsypka piaskowa | 5cm |
| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm | 10cm |
| Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | 10cm |

Jezdnia

| Rodzaj warstwy | Grubość |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, 50/70 | 4cm |
| Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 | 8cm |
| Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, 0/31,5mm | 20cm |
| Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | 20cm |

Zatoka postojowa, zjazdy

| Rodzaj warstwy | Grubość |
| --- | --- |
| Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej, kol. jasnoszary | 8cm |
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 5cm |
| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm | 15cm |
| Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | 15cm |

- Kanał technologiczny

W związku z informacjami przekazanymi przez Orange Polska S.A. w piśmie o nr. TTISILU/JM.215-32898/20 oraz INEA S.A. w piśmie o nr. WTINEA-4148, nie projektuje się nowego kanału technologicznego

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowej będzie odbywać się poprzez wypadkową spadków podłużnych i poprzecznych do przydrożnego rowu znajdującego się po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 3090P. Przewidziano jednostronny spadek drogi powiatowej o wartości 2,5% do istniejącego rowu zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi powiatowej. Przewiduje się remont istniejącego rowu drogowego.

- Rozbiórki

Wszystkie warstwy istniejącej jezdni przebudowywanej drogi powiatowej należy rozebrać.

- Zieleń

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów z uwagi na kolizje z projektowanym układem drogowym.

- Etapowanie robót drogowych

Wykonawca wykona etapowanie robót wg harmonogramu uzgodnionego z zarządcą drogi. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, umożliwienie dostępu do posesji przyległych oraz wykonaniu oznakowania tymczasowego w oparciu o zatwierdzoną dokumentację tymczasowej organizacji ruchu.

- Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń

Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia :

Droga powiatowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanej drogi.

- Uwagi końcowe

- Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej a także wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę.

- Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

- Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opracował:

_________________

mgr inż. Gniewomir Dziadek

WKP/0091/POOD/12

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys.1. Plan orientacyjny 							skala 1:25 000

- Rys.2.1 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.2 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.3 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.2.4 Plan sytuacyjny							skala 1:500

- Rys.3. Przekroje normalne 							skala 1:50

- Rys. 4.1 Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.2 Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.3 Profil podłużny							skala 1:50/500

- Rys. 4.4 Profil podłużny							skala 1:50/500