KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej 3050P w miejscowości Giewartów
3c. Przedmiar FIDIC bez wartości

| L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D - M -00.00.00 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 0001 0111-0100 | D - 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,00 Długi opis: W pozycji uwzględnić koszty dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. | m | 995,84 |  |  |
| 1.2 | KNNR 0001 0101-0200 | D - M -00.00.00 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Drewno użytkowe do dyspozycji inwestora - liczyć przewóz na odl. do 15km. Utylizacja gałęzi i karpiny w zakresie wykonawcy robót. | szt. | 8,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 0001 0101-0400 | D - M -00.00.00 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 | szt. | 1,00 |  |  |
| 2 |  | D - M -00.00.00 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0805-0500 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. Przewidzieć transport na odległość do 15km | m2 | 1363,00 |  |  |
| 2.2 | KNNR 0006 0805-0500 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej Krotność: 1,00 Długi opis: Kostkę ułożyć na paletach i przekazać inwestorowi. Liczyć transport do 15km oraz wartość palet i folii zabezpieczającej | m2 | 177,00 |  |  |
| 2.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0805-0500 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z trylinki, kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał z rozbiórki zjazdów przekazać lokalnie, Właścicielom posesji po uzgodnieniu z Inwestorem. | m2 | 456,00 |  |  |
| 2.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0805-0500 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni zjazdów kamienia polnego łupanego Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał z rozbiórki zjazdów przekazać Włascicielowi posesji po uzgodnieniu z Inwestorem. | m2 | 35,00 |  |  |
| 2.5 | Pozycja scalona KNR AT03 0107-0100 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 i 12x25 cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki - z wywozem na odległość do 10 km Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. Odwóz na odl do 15km. | m | 1024,00 |  |  |
| 2.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0806-0800 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. | m | 2,00 |  |  |
| 2.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0807-0400 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm,na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. Odwóz na odległość do 15km | m | 92,00 |  |  |
| 2.8 | KNNR 0006 0802-0400 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Utylizacja w zakresie Wykonawcy | m2 | 808,00 |  |  |
| 2.9 | KNNR 0006 0802-0200 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 23 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora | m2 | 778,00 |  |  |
| 2.10 | KNR AT03 0102-0300 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średniej 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km Krotność: 1,00 Długi opis: Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 5-8cm. Materiał do dyspozycji Inwestora. Należy uwzględnić odwóz urobku na odl. do 5 km. | m2 | 3647,00 |  |  |
| 2.11 | KNNR 0006 0808-0100 | D-01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych Krotność: 1,00 | m | 40,00 |  |  |
| 3 |  | D - M -00.00.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.od 10-15t na odległość do 5 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 Długi opis: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm. Odwóz na odkład i wykorzystanie do humusowania | m3 | 528,60 |  |  |
| 3.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.03.01 | Wykop - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.od 10-15t na odległość do 5 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 343,56 |  |  |
| 3.3 | KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Nasypy - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. od 10-15t na odległość do 5 km. Krotność: 1,00 Długi opis: Dowóz gruntu przepuszczalnego nan nasypy - LICZYĆ MATERIAŁ WP>35 | m3 | 318,86 |  |  |
| 3.4 | KNNR 0001 0402-0300 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów zapór ziemnych o śr. wysokości do 25 m z ziemi dostarczonej samochodami, grunt kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 318,86 |  |  |
| 4 |  | D - M - 00.00.00 | Przebudowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 0001 0209-0800 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 146,06 |  |  |
| 4.2 | KNR 0405 0315-0300 | D - 01.02.04 | Demontaż rurociągu PCV, rurociąg o średnicy nominalnej 300 mm Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. | m | 60,00 |  |  |
| 4.3 | KNR 0405 0411-0200 | D - 01.02.04 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Krotność: 1,00 Długi opis: Materiał do dyspozycji Inwestora. | kpl | 7,00 |  |  |
| 4.4 | KNNR 0001 0214-0400 | D - 03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie ubijakami warstwy łuźnej grub.35 cm,grunt kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 146,06 |  |  |
| 4.5 | KNNR 0006 0802-0400 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Utylizacja w zakresie Wykonawcy | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.6 | KNNR 0006 0802-0200 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 23 cm Krotność: 1,00 | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.7 | KNR AT11 0104-0100 | D - 03.02.01, D - 02.01.01 | Wykopy liniowe o głębokości do 2,4 m w umocnieniu typu box "PODLASIE 2", szerokość wykopu do 1,0 m, kategoria gruntu I-II, wariant sprzętowy I Krotność: 1,00 | m3 | 967,58 |  |  |
| 4.8 | KNNRw 0004 1411-0200 | D - 03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 15 cm. Krotność: 1,00 | m3 | 67,15 |  |  |
| 4.9 | KNNR 0004 1413-0101 | D - 03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych , fi 1000 łączonych na uszczelki elastomerowe - beton B45 W-8 , z gotową dennicą z osadzonymi tulejami ochronnymi i wyprofilowaną kinetą głębokości do 1,5m Krotność: 1,00 | szt. | 15,00 |  |  |
| 4.10 | KNNR 0004 1419-0100 | D - 03.02.01 | Studnia - komora murowana z cegly,mury o grubości 1 cegły. Studnia rewizyjna fi 1200mm. Zabudowanie dennic na istniejących kanałach Krotność: 1,00 Długi opis: Uwzględnić wykonania podłoża betonowgo i wyprofilowanie kinet. | m3 | 1,58 |  |  |
| 4.11 | KNNRw 0004 1424-0200 | D - 03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa typu BS 450 z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem podtrzymującym wpust klasy D-400 Krotność: 1,00 Długi opis: Bez pierścienia odciążającego. | kpl | 24,00 |  |  |
| 4.12 | KNNRw 0004 1424-0400 | D - 03.02.01 | Studzienki ściekowe podwórzowe Krotność: 1,00 Długi opis: Wpust podwórzowy B 125 wymiar 25*25*36cm żeliwny | kpl | 2,00 |  |  |
| 4.13 | KNNRw 0004 1308-0700 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 500 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 7,00 |  |  |
| 4.14 | KNNRw 0004 1308-0600 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 400 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 244,58 |  |  |
| 4.15 | KNNRw 0004 1308-0500 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 213,37 |  |  |
| 4.16 | KNNRw 0004 1308-0400 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 46,80 |  |  |
| 4.17 | KNNRw 0004 1308-0300 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 Długi opis: Przykanaliki | m | 67,23 |  |  |
| 4.18 | KNNRw 0004 1308-0200 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 Długi opis: Przykanaliki | m | 19,58 |  |  |
| 4.19 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNRw 0004 1308-0700 | D - 03.02.01 | Wylot kanału fi 500 Krotność: 1,00 Długi opis: Montaż prefabrykowanego wylotu kanału fi 500 - dopuszcza sie elementy betonowe, zbrojone wykonane na mokro. Uzgodnić w terenie z Inwestorem. | szt. | 1,00 |  |  |
| 4.20 | KNR 0201 0129-0500 | D - M - 00.00.00 | Układanie płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2 Krotność: 1,00 Długi opis: Umocnienie skarp i dna cieku płytami drogowymi 3,00*1,50*0,15m - przy wylocie z kanalizacji deszczowej | m2 | 18,00 |  |  |
| 4.21 | KNNRw 0001 0202-0900 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Dowóz piasku na wymianę gruntu. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 1,20 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t z odległości i z ukopu ustalonego indywidualnie przez OFERENTA Krotność: 1,00 Długi opis: Liczyć wartość materiału - piasek. | m3 | 124,54 |  |  |
| 4.22 | KNNR 0006 0113-0100 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kruszywo łanane granitowe 0-63mm | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.23 | KNNR 0006 0113-0400 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kruszywo łamane granitowe 0-31,5mm | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.24 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.25 | KNNR 0006 0310-0301 | D - 05.03.05b - 2016 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 6cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: Na odcinku rozbiórki podbudowy | m2 | 48,00 |  |  |
| 4.26 | KNNR 0001 0214-0400 | D - 03.02.01, | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie ubijakami warstwy łuźnej grub.35 cm,grunt kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 643,58 |  |  |
| 4.27 | KNNR 0001 0221-0100 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii I-II Krotność: 1,00 Długi opis: Odwóz nadmiaru gruntu na odl. do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 324,00 |  |  |
| 5 |  | D - M - 00.00.00 | Krawężniki, oporniki, obrzeża, ścieki |  |  |  |  |
| 5.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | D - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 1072,18 |  |  |
| 5.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe ZJAZDOWE o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary | m | 1120,50 |  |  |
| 5.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe proste, WYSTAJĄCE 12cm nad nawierzchnię, o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C-12/15, na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, ława 0,675m3/mb | m | 771,00 |  |  |
| 5.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe ŁUKOWE WYSTAJĄCE 12cm nad nawierzchnię, o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C-12/15, na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, ława 0,675m3/mb | m | 14,00 |  |  |
| 5.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe SKOŚNE o wymiarach 15x22/30x100 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Lewy lub prawy - sprawdzić przez zakupem. Kolor szary | m | 44,00 |  |  |
| 5.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe DOCINANE wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych C-12/15, na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Krawężniki na skosach przy zjazdach, skrzyżowaniach łączone z krawężnikami skośnymi dla uzyskania łącznego zejścia na 2m. Kolor szary | m | 44,00 |  |  |
| 5.7 | Pozycja scalona KNR AT03 0402-0200 | D - 05.03.23a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 30*30cm, grubości 8cm na ławie betonowej C-12/15 o grubości 21 cm, i podsypce cem piask. gr 4cm Rm-5 układane w jednym rzędzie. Krotność: 1,00 Długi opis: 0,3m2 kostki na 1mb. | m | 1580,42 |  |  |
| 5.8 | Pozycja scalona KNR 0231 0402-0400 | D - 05.03.23a | Ławy betonowe pod oporniki i obrzeża. Krotność: 1,00 Długi opis: Ława C 12/15 | m3 | 44,06 |  |  |
| 5.9 | Pozycja scalona KNNR 0006 0404-0300 | D - 05.03.23a | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, układane na ławie liczonej niezależnie. | m | 1836,00 |  |  |
| 6 |  | D - M - 00.00.00 | Nawierzchnie chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej |  |  |  |  |
| 6.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | D - 02.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 Długi opis: Beton C 8/10 | m2 | 4659,81 |  |  |
| 6.2 | Pozycja scalona Analiza własna: KNR AT03 0201-0200 | D - 04.05.00 D - 04.05.01 | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=2,5-5 Mpa z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, Krotność: 1,00 Długi opis: Beton C 8/10 | m2 | 3031,10 |  |  |
| 6.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0109-0200 | D - 04.06.01 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Beton C 8/10 | m2 | 3031,10 |  |  |
| 6.4 | KNNR 0006 0502-0301 | D - 05.03.23a | Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 - 5 Mpa, spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Długi opis: Kostka czerwona, bezfazowa | m2 | 2002,00 |  |  |
| 6.5 | KNNR 0006 0502-0300 | D - 05.03.23a | Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 - 5 Mpa spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Długi opis: Chodniki i opaska przy ścieżce rowerowej - kostka bez fazy | m2 | 510,20 |  |  |
| 6.6 | KNNR 0006 0502-0300 | D - 05.03.23a | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 - 5 Mpa, spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Długi opis: W pozycji uwzględnić ew. konieczność przełożenia kostki brukowej, kamienia granitowego, trylinki na włączeniu do istniejących umocnionych zjazdów. Liczyć ew. korektę na długości 1,00m poza pasem drogowym; na szerokości zjazdu. Kostka bez fazy | m2 | 518,90 |  |  |
| 6.7 | KNNR 0006 0502-0300 | D - 05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej Rm 2,5 - 5 Mpa, spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Długi opis: Kostka bez fazy | m2 | 1628,71 |  |  |
| 7 |  | D - M - 00.00.00 | Przebudowa nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 7.1 | KNNR 0006 0103-0100 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 Długi opis: Po robotach rozbiórkowych | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.2 | KNNR 0006 0104-0201 | D-04.01.01 | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,przy użyciu walca statycznego Krotność: 1,00 | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.3 | KNNR 0006 0113-0100 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kruszywo łanane granitowe 0-63mm | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.4 | KNNR 0006 0113-0400 | D-04.04.00, D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kruszywo łamane granitowe 0-31,5mm | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.5 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.6 | KNNR 0006 0310-0301 | D - 05.03.05b - 2016 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 6cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: Na odcinku rozbiórki podbudowy | m2 | 778,00 |  |  |
| 7.7 | KNNR 0006 0108-0201 | D - 05.03.05a - 2016 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodemsamowyładowczym 10-15 t na odleg.5 km Krotność: 1,00 | t | 171,43 |  |  |
| 7.8 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Krotność: 1,00 Długi opis: KR3 AC11S | m2 | 6122,00 |  |  |
| 7.9 | KNNR 0006 0310-0501 | D – 05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna grub.po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: KR3 AC11S | m2 | 6122,00 |  |  |
| 8 |  | D - M - 00.00.00 | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 8.1 | KNNR 0002 0102-0300 | D - M - 00.00.00 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych Krotność: 1,00 | m2 | 28,48 |  |  |
| 8.2 | KNNR 0002 0104-0100 | D - M - 00.00.00 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi o średnicy do 14 mm Krotność: 1,00 | t | 0,32 |  |  |
| 8.3 | KNNR 0002 0109-0300 | D - 05.03.23a | Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą Krotność: 1,00 Długi opis: Fundament żelbetowy z betonu C 20/25 zbrojenie z drutu fi14 co 20cm i fi12 co 20cm. Wykonany w deskowaniu systemowym. Długość łączna fundamentu 14,00m Wygrodzenie mocowane do fundamentu kotwami - zabetonowanymi lub wierconymi np. w systemie Hilti | m3 | 5,81 |  |  |
| 8.4 | KNR 0233 0714-1600 | D - M - 00.00.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłoko. bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki pionowe z zagruntowaniem roztworem asfalt.1-sza warst.pow. w jednym miej.do 100m2 Krotność: 1,00 Długi opis: Izolacja lepikiem asfaltowym fundamentu pod balustradę U-11a. | m2 | 28,48 |  |  |
| 8.5 | Pozycja scalona KSNR 0006 0703-0100 | D - 07.02.01 | Bariery chodnikowe U-11a Krotność: 1,00 Długi opis: Bariera ocynkowana i malowana proszkowo w kolorach białym; czerwone pasy wyklejane folią odblaskową 1 generacji. długość - 2000 mm, wysokość min. 1500 mm (nad nawierzchnią min. 1100 mm, montowane do zabetonowanych lub wierconych (np. system Hilti) kotew. Sposób montażu - PRZYKRĘCENIE (stopy montażowe z otworami 120 x 120 mm). | m | 12,00 |  |  |
| 8.6 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 0702-0101 | D - 07.02.01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - U-18b LUSTRO na słupku fi 60mm Krotność: 1,00 Długi opis: Lustro sferyczne drogowe - U-18b - o wymiarach 1000x800 mm na słupku fi 60mm. Lustro umieszczone 2m nad powierzchnią podłoża w km 9+432,00 widok dla posesji nr 17. | m | 1,00 |  |  |
| 8.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0100 | D - 07.02.01 | Przestawienie istniejących znaków Krotność: 1,00 Długi opis: Przestawienie istniejących znaków - strona lewa | szt. | 5,00 |  |  |
| 8.8 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0100 | D - 07.02.01 | Słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm Krotność: 1,00 Długi opis: Wymiana słupków przy istniejących znakach - strona prawa | szt. | 7,00 |  |  |
| 8.9 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0100 | D - 07.02.01 | Słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm Krotność: 1,00 Długi opis: Słupki wysięgnikowe dla nowych znaków. Tarcze znaków 2,5m ponad nawierzchnię ścieżki rowerowej. Odległość tarczy znaku od krawędzi jezdni 2m | szt. | 2,00 |  |  |
| 8.10 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Krotność: 1,00 | szt. | 4,00 |  |  |
| 8.11 | Pozycja scalona KNNR 0006 0705-0600 | D - 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Krotność: 1,00 | m2 | 232,46 |  |  |
| 8.12 | KNNR 0006 0705-0500 | D - 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie Krotność: 1,00 | m2 | 25,20 |  |  |
| 9 |  | D - M - 00.00.00 | Roboty towarzyszące i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 9.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0507-0100 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm Krotność: 1,00 Długi opis: Humus z odzysku - miejscowy. Trawa uniwersalna | m2 | 2350,34 |  |  |
| 9.2 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | D - M -00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Krotność: 1,00 Długi opis: Kanalizacja sanitarna Przewidzieć ew. konieczność stosowania pierścieni wyrównawczych przy studniach. | szt. | 19,00 |  |  |
| 9.3 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | D - M -00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Krotność: 1,00 | szt. | 6,00 |  |  |
| 9.4 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | D - M -00.00.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Krotność: 1,00 | szt. | 16,00 |  |  |

| Razem - wartość netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem - wartość Brutto |  |

Słownie brutto: