SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia projektanta i sprawdzającego (str. 3-9)

II. Część opisowa (str. 10-14)

1. Podstawowe parametry techniczne

2. Roboty rozbiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Przebieg drogi w planie

5. Przebieg drogi w przekroju poprzecznym

6. Łuki poziome i załomy

7. Zjazdy

8. Przebieg drogi w profilu

9. Konstrukcja nawierzchni

9.1. Jezdnia

9.2. Chodnik

9.3. Zjazdy

10. Elementy ulic

11. Odwodnienie

12. Sprawdzenie warunku mrozoodporności

III. Wykaz załączników graficznych (str. 14-19)

Załącznik do projektu – opinia geotechniczna.

Niniejsze opracowanie zawiera ………….kolejno ponumerowanych stron.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń projektanta i sprawdzającego.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo Budowlane – 
Dz. U. z 2020 roku;  poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że

PROJEKT TECHNICZNY  pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3033P Orchowo – Osówiec” – odcinek skrzyżowania z drogą powiatową 3035P do drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 28

Opracowany na zlecenie Powiatu Słupeckiego, został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Projektował: mgr inż. Karol Siliński | WKP/0393/POOD/19 specjalność inżynieryjna drogowa |  |
| Sprawdził: mgr inż. Andrzej Tomaszewski | 370/88/PW specjalność konstrukcyjno inżynieryjna |  |

- Część opisowa

- Podstawowe parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne planowanej inwestycji przyjęto zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

  - Parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi: L - lokalna,

- prędkość projektowa: 40 km/h,

- kategoria administracyjna: droga powiatowa,

- przekrój drogi: jednojezdniowy dwupasowy,

- długość drogi: 645,82 m,

- kategoria ruchu: KR 3,

- nawierzchnia drogi: nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej,

- szerokość drogi: 6,50 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, jednostronne 2%,

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa betonowa,

- szerokość chodnika: zmienna,

- pochylenie poprzeczne chodnika: 2%,

- nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa betonowa;

- pochylenie poprzeczne zjazdów: 2%;

- odwodnienie:

- powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne do ścieku przykrawężnikowego, a następnie do wpustów deszczowych, dalej przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Roboty rozbiórkowe

Na przedmiotowym zadaniu występują rozbiórki następujących elementów:

- rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,

- rozbiórka nawierzchni chodników wraz z podbudowami,

- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławami,

- rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławami,

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać tak, aby zachować maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności należy:

- stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki ochrony pracowników,

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne,

- rozbiórki prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,

- w trakcie prowadzenia rozbiórek zachować szczególną ostrożność,

- prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej i

planem zagospodarowania terenu.

UWAGA! Materiał z rozbiórki należy przekazać Inwestorowi.

- Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się roboty ziemne w zakresie: wykopów pod projektowane konstrukcje drogowe. Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót przewidziano do wywozu.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że w stanie istniejącym występują grunty spełniające wymagania do wykonania podłoża pod konstrukcję nawierzchni. Zaleca się zebranie 
w całości warstwy humusu o grubości ok. 30 cm, po czym należy zagęścić podłoże do min Is ≥ 1,0 i E2 ≥ 60 MPa. W przypadku nie otrzymania w/w wyników należy wykonać wymianę gruntu na głębokość ok. 50 cm, poniżej projektowanej konstrukcji jezdni, zgodnie z profilem podłużnym, co pozwoli na otrzymanie wymaganych wartości nośności i zagęszczenia dla projektowanej drogi.

Roboty ziemne związane z realizacją wykopów pod projektowane drogi wykonać należy zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie. Dno wykopów należy wykonać zgodnie ze spadkami poprzecznymi 
i podłużnymi projektowanych elementów, natomiast podłoże należy przy pomocy sprzętu mechanicznego odpowiednio wyprofilować i zagęścić do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia podłoża.

- Przebieg drogi w planie.

Długość przebudowywanej drogi wynosi 645,82 m. Budowa drogi będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym. Początek drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową 3035P , następnie przebiega wśród obustronnej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej wsi Osówiec. Inwestycja kończy się w km 645,82.

Drogę projektuje się dla ruchu kategorii KR3. Przebudowa drogi będzie prowadzona w pasie drogowym drogi powiatowej i gminnej. Oś zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy L. W projekcie uwzględniono zjazdy indywidualne do przyległych działek. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i osób niepełnosprawnych na całym odcinku przebudowywanej drogi zostały zaprojektowane chodniki. W projekcie zawarto rozwiązania ułatwiające ruch osób niepełnosprawnych.

- Przebieg drogi w przekroju poprzecznym.

Początek przebudowy drogi stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową 3035P, koniec natomiast znajduję się w km 645,82. Projektowane  szerokości jezdni -  6,50 m. Nawierzchnię jezdni należy wykonać z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm. Spadek na jezdni zaprojektowano jako jednostronny 
i daszkowy o wartości 2%. Na zjazdach, przejściach dla pieszych zaprojektowano krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30x100 cm. Spadki zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2% w kierunku jezdni.

Chodniki należy ograniczyć obustronnie obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. Jednakże za zgodą Inspektora, przy granicy pasa drogowego dochodząc nawierzchnią do ogrodzeń i budynków oraz na łączeniu poszczególnych nawierzchni dopuszcza się rezygnację z obrzeży ze względu na walory estetyczne. Spadki na chodnikach zaprojektowano jako jednostronne o wartości 2%.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na planie sytuacyjnym oraz przekrojach konstrukcyjnych.

- Łuki poziome i załomy.

Oś drogi składa się z odcinków prostych, łuków poziomych oraz załomów:

Zastosowano następujące łuki poziome i załomy:

- W1 = 2,0o w km: 0+011,83;

- W2 = 5,0o w km: 0+044,71;

- W3 = 3,0o w km: 0+119,71;

- R = 50,00 m w km: 0+129,18– 0+137,61;

- W4 = 5,0o w km: 0+145,52;

- W5 = 1,0o w km: 0+302,00;

- W6 = 2,0o w km: 0+334,51;

- W7 = 2,0o w km: 0+357,06;

- W8 = 2,0o w km: 0+377,42;

- W9 = 1,0o w km: 0+495,85;

- W10 = 2,0o w km: 0+528,47;

- W11 = 1,0o w km: 0+555,97;

- W12 = 1,0o w km: 0+622,46;

- R = 40,0 m w km: 0+629,52 – 0+645,82;

- Zjazdy.

Do posesji zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi, zaprojektowano zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdów została dostosowana do szerokości istniejących zjazdów. Skosy krawędzi zjazdu i nawierzchni  wykonać jako 1:1.

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na rysunkach „plan sytuacyjny” oraz „przekroje normalne”.

- Przebieg drogi w profilu.

Niweletę dróg zaprojektowano wykorzystując pomiary geodezyjne. Została ona dostosowana do istniejącego terenu przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń poprzecznych i podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych.

- Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano konstrukcje jezdni dla ruchu KR3 o następujących warstwach:

## Jezdnia:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej – gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z MMA AC 16 W – gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z MMA AC 22P – gr. 7 cm,

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – gr.5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm,

- stabilizacja kruszywa cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm.

  - Chodnik:

- kostka brukowa betonowa 20x10x8 cm szara ,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,

- warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego – gr. 15 cm.

  - Zjazdy:

- kostka brukowa betonowa 20x10x8 cm czerwona,

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10  – gr.15 cm,

- stabilizacja kruszywa cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 15 cm.

- Elementy ulic.

Projektuje się następujące elementy ulic:

- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm oparty na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15,

- obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem betonu 
z betonu C12/15 ,

- ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15.

- Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanego skrzyżowania realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe będą zbierane poprzez nowoprojektowane kratki wpustów deszczowych połączone przykanalikami  o średnicy 200 mm do  istniejącej kanalizacji deszczowej.

- Sprawdzenie warunku mrozoodporności.

Dla kategorii ruchu KR-3, grupy nośności podłoża G1 i granicy zamarzania dla miejscowości Orchowo hz = 0,80 m wymagana grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi:

hwymagane = 0,50 x hz= 0,50 x 0,80 = 0,40 m

hprojektowana =0,04+0,05+0,07+0,05+0,15+0,10 = 0,46 m

hprojektowana > hwymagane, 0,46 m> 0,40 m

Opracowała…….……………………….

Projektował………….………………….

Sprawdził…………........……………….

- Wykaz załączników graficznych

| Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 | Plan orientacyjny …………………………………………….…… Plan sytuacyjny……………………………………………….…… Profil podłużny.….…………………………………………….…... Przekrój konstrukcyjny…………………………….……………… Szczegół konstrukcyjny …………………………………………… | skala: 1:25 000 skala: 1:500 skala 1:100 / 1:1000 skala 1:50 skala 1:10 |
| --- | --- | --- |