KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej 3050P
Kosztorys ofertowy

| L.p. | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze Opis: |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 0001 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,00 Opis: W pozycji uwzględnić koszty dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. | m | 4600,00 |  |  |
| 1.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0102-0500 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średniego od 31-60 % powierzchni Krotność: 1,00 | m2 | 420,00 |  |  |
| 1.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0400 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 | szt. | 9,00 |  |  |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe Opis: |  |  |  |  |
| 2.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0805-0500 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,00 Opis: Chodniki z płyt betonowych, betonowej kostki brukowej Materiał z rozbiórki przekazać Inwestorowi. | m2 | 1209,00 |  |  |
| 2.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0806-0200 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Opis: Materiał z rozbiórki do dyspozycji Inwestora. Przewidzieć transport na odl. 20km. | m | 844,00 |  |  |
| 2.3 | Pozycja scalona KNR AT03 0102-0200 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średniej 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km Krotność: 1,00 Opis: Materiał z rozbiórki do dyspozycji Inwestora. Przewidzieć transport na odl. 20km. | m2 | 24836,34 |  |  |
| 2.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0802-0200 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa (żużla wielkopiecowego) o grubości 20 cm Krotność: 1,00 Opis: Mieszanka kruszyw łamanych, naturalnych i żużla wielkopiecowego. Materiał z rozbiórki do ponownego wykorzystania; nadmiar do dyspozycji Inwestora. Dla materiałów nadmiarowych przewidzieć transport na odl. do 20km. | m2 | 22192,74 |  |  |
| 3 |  | Roboty ziemne Opis: |  |  |  |  |
| 3.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0901 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.10-15 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 1983,10 |  |  |
| 3.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0901 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.10-15 t na odległość do 5 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 1395,96 |  |  |
| 3.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0407-0103 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 283 kW/385 KM, grunt kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 1983,10 |  |  |
| 4 |  | Remont podbudowy i nawierzchni jezdni głównej Opis: |  |  |  |  |
| 4.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 25742,80 |  |  |
| 4.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z gruntu rodzimego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji Krotność: 1,00 | m2 | 25742,80 |  |  |
| 4.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0109-0200 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Opis: Beton C8/10 | m2 | 57,06 |  |  |
| 4.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0114-0100 | Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 Opis: Materiał z rozbiórki do ponownego wykorzystania; Mieszankę kruszyw łamanych, naturalnych i żużla wielkopiecowego należy oczyścić z zanieczyszczeń organicznych przed wbudowaniem. | m2 | 25742,80 |  |  |
| 4.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0500 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 Opis: Nie dopuszcza się kruszyw wapiennych. Wyłącznie kruszywa ze skał twardych 0-31,5mm | m2 | 25742,80 |  |  |
| 4.6 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 24141,86 |  |  |
| 4.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0110-0205 | Podbudowy z betonu asfaltowego KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 7cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odleg.5 km Krotność: 1,00 | m2 | 24141,86 |  |  |
| 4.8 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 24141,86 |  |  |
| 4.9 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0301 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub. po zagęszczeniu 6cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 23693,36 |  |  |
| 4.10 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 26370,30 |  |  |
| 4.11 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0501 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 25949,00 |  |  |
| 5 |  | Remont skrzyżowań i zjazdów bitumicznych Opis: |  |  |  |  |
| 5.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0114-0100 | Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 | m2 | 443,79 |  |  |
| 5.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0500 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 | m2 | 443,79 |  |  |
| 5.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0301 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub. po zagęszczeniu 6cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 443,79 |  |  |
| 5.4 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 754,83 |  |  |
| 5.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0501 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 754,83 |  |  |
| 6 |  | Krawężniki, oporniki, obrzeża Opis: |  |  |  |  |
| 6.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 | m | 287,00 |  |  |
| 6.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające ŁUKOWE o wymiarach 15x30x100cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 | m | 31,00 |  |  |
| 6.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające SKOŚNE o wymiarach 15x30x100cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 Opis: Kraweżniki przejściowe na zjazdach | m | 20,00 |  |  |
| 6.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22x100cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 | m | 2603,00 |  |  |
| 6.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25x100cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 | m | 2426,00 |  |  |
| 6.6 | Pozycja scalona KNR 0231 0402-0400 | Ławy betonowe pod obrzeża Krotność: 1,00 Opis: C12/15 (B15) | m3 | 10,13 |  |  |
| 6.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0404-0400 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm Krotność: 1,00 | m | 307,00 |  |  |
| 7 |  | Ścieki z betonowej kostki brukowej Opis: |  |  |  |  |
| 7.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 209,64 |  |  |
| 7.2 | Pozycja scalona KNR 0231 0402-0400 | Ławy betonowe pod ścieki. Krotność: 1,00 Opis: Beton C12/15 (B15) | m3 | 32,28 |  |  |
| 7.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0300 | Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Opis: Kostka brukowa 8*30*30, szara. | m2 | 209,64 |  |  |
| 8 |  | Ścieżka rowerowa w km 11+840,00 - 13+292.00 Opis: |  |  |  |  |
| 8.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 Opis: Po robotach rozbiórkowych | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 - 2,5Mpa z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonane w betoniarce Krotność: 1,00 | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0114-0100 | Dolna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 Opis: Materiał z odzysku. | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0500 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność: 1,00 Opis: Nie dopuszcza się kruszyw wapiennych. Wyłącznie kruszywa ze skał twardych 0-31,5mm | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.5 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0301 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub. po zagęszczeniu 6cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.7 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 3367,00 |  |  |
| 8.8 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0501 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna grub. po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Opis: KR3 AC 8S | m2 | 3367,00 |  |  |
| 9 |  | Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej Opis: |  |  |  |  |
| 9.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 2915,08 |  |  |
| 9.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 - 2,5Mpa z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonane w betoniarce Krotność: 1,00 | m2 | 2216,36 |  |  |
| 9.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0109-0200 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Opis: Beton C8/10 | m2 | 2216,36 |  |  |
| 9.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Opis: Kostka brukowa 10*20 gr. 8cm, szara, bez fazy. | m2 | 2069,86 |  |  |
| 9.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0301 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Opis: Kostka brukowa 10*20 gr. 8cm, czerwona, bez fazy. | m2 | 146,50 |  |  |
| 9.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0300 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Opis: Chodniki na podsypce cementowo - piaskowej Rm 2,5-5 Mpa Kostka brukowa 10*20 gr. 8cm, szara, bez fazy. | m2 | 698,72 |  |  |
| 10 |  | Remont przepustów Opis: |  |  |  |  |
| 10.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0902 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.15-20 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 39,00 |  |  |
| 10.2 | Pozycja scalona KNR 0231 0816-0300 | Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 60 cm Krotność: 1,00 Opis: Bez odzysku rur | m | 26,00 |  |  |
| 10.3 | Pozycja scalona KNR 0233 0601-0101 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem kruszywa. Krotność: 1,00 Opis: Grubość podsypki 15cm z kruszywa 0-31,50mm | m | 26,00 |  |  |
| 10.4 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0101 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych , fi 1000 łączonych na uszczelki elastomerowe - beton B45 W-8 , z gotową dennicą z osadzonymi tulejami ochronnymi i wyprofilowaną kinetą głębokości do 1,5m Krotność: 1,00 Opis: Na wlocie i wylocie przepustu w km 1+247,91. Wymiana istniejących studni na nowe. Robota kompleksowa. Uwzględnić podłączenie pozostałych wlotów i wylotów. Studnia kompletna z pokrywą żelbetową. Dopuszcza się element murowany zgodnie ze sztuką budowlaną w tym zakresie. | szt. | 1,00 |  |  |
| 10.5 | Pozycja scalona KNNRw 0004 1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu Krotność: 1,00 | kpl | 2,00 |  |  |
| 10.6 | Pozycja scalona KNNRw 0004 1308-0300 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm. Krotność: 1,00 Opis: Przykanalik od wpustu do pogłębionego rowu i=0,8% Od wpustu do rowu pod chodnikiem - strona północna | m | 30,00 |  |  |
| 10.7 | Pozycja scalona KNNR 0001 0214-0300 | Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym. Wymiana gruntu. Krotność: 1,00 Opis: Zasypywanie materiałem dowiezionym przez wykonawcę - PIASEK Liczyć R+M+S | m3 | 27,75 |  |  |
| 11 |  | Umocnienie poboczy Opis: |  |  |  |  |
| 11.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0202-0100 | Umocnienie pobocza, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm Krotność: 1,00 Opis: Kruszywo niesortowane granitowe 0-31,5mm - jasne. | m2 | 4475,78 |  |  |
| 12 |  | Roboty towarzyszące i wykończeniowe Opis: |  |  |  |  |
| 12.1 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - W Krotność: 1,00 | szt. | 1,00 |  |  |
| 12.2 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - KS Krotność: 1,00 | szt. | 7,00 |  |  |
| 12.3 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - Tk Krotność: 1,00 | szt. | 7,00 |  |  |
| 12.4 | Pozycja scalona KNNR 0001 0502-0100 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III równiarką Krotność: 1,00 | m2 | 8426,00 |  |  |
| 12.5 | Pozycja scalona KNNR 0001 0501-0100 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Krotność: 1,00 | m2 | 4489,00 |  |  |
| 12.6 | Pozycja scalona KNNR 0001 0507-0300 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej Krotność: 1,00 | m2 | 12915,00 |  |  |
| 13 |  | Remont oznakowania Opis: |  |  |  |  |
| 13.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0800 | Demontaż słupków ze znakami pionowymi Krotność: 1,00 | szt. | 80,00 |  |  |
| 13.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0100 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 60 mm Krotność: 1,00 | szt. | 70,00 |  |  |
| 13.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Krotność: 1,00 | szt. | 80,00 |  |  |
| 13.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Krotność: 1,00 | szt. | 1,00 |  |  |
| 13.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Krotność: 1,00 | szt. | 4,00 |  |  |
| 13.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Krotność: 1,00 | szt. | 2,00 |  |  |
| 13.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0705-0600 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie Krotność: 1,00 | m2 | 623,24 |  |  |

| PODSUMOWANIE: |  |
| --- | --- |
| Wartość pozycji netto: |  |
| Razem wartość VAT 23%: |  |
| Razem wartość BRUTTO : |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta uwzględnia wszystkie zapisy przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.