Kosztorys Ofertowy

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3050P 
na odcinku Słupca - Piotrowice

| L.p. | Podstawa opisu | Specyfikacja techniczna | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | D-M-00.00.00 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0111-0100 | D - 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym Krotność: 1,00 Długi opis: W pozycji uwzględnić koszty dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. | m | 2627,00 |  |  |
| 1.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0102-0600 | D - 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia rzadkiego od 10-30 % powierzchni Krotność: 1,00 | m2 | 156,59 |  |  |
| 1.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0200 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.4 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0300 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 4,00 |  |  |
| 1.5 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0400 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 9,00 |  |  |
| 1.6 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0500 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 16,00 |  |  |
| 1.7 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0600 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-65 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 10,00 |  |  |
| 1.8 | Pozycja scalona KNNR 0001 0101-0700 | D - 01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75 cm, z karczowaniem pni Krotność: 1,00 Długi opis: Zgodnie z "zestawieniem drzew do wycinki" Drewno użytkowe do dyspozycji Inwestora - liczyć przewóz na odl. do 2km. Utylizacja gałęzi, karpiny i korzeni w zakresie Wykonawcy robót. Uwzględnić zasypanie i zagęszczenie odpowiednim gruntem dziur po korzeniu. | szt. | 10,00 |  |  |
| 2 |  | D-M-00.00.00 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 2.1 | Pozycja scalona KNKRB 0006 0805-0500 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej Krotność: 1,00 Długi opis: Nawierzchnie z kostki brukowej ok. 95% Lokalnie kostka kamienna itp.- 5% Materiał z rozbiórki przekazać Inwestorowi | m2 | 2111,60 |  |  |
| 2.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0101-0200 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm Krotność: 1,00 | m | 70,40 |  |  |
| 2.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0806-0200 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,00 Długi opis: Ręczne rozebranie krawężników betonowych wystających i ułożenie oporników 12*25*100 wtopionych. Uwzględnić rozebranie ławy betonowej | m | 5,00 |  |  |
| 2.4 | Pozycja scalona KNR AT03 0107-0100 | D-01.02.04 | Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki - z wywozem na odległość do 1 km Krotność: 1,00 | m | 441,00 |  |  |
| 2.5 | Pozycja scalona KNR AT03 0102-0200 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km Krotność: 1,00 | m2 | 1445,50 |  |  |
| 2.6 | Pozycja scalona KNKRB 0006 0801-0200 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa ,sposób rozbiórki mechaniczny. grubość podbudowy 15 cm. Krotność: 1,00 | m2 | 595,00 |  |  |
| 2.7 | Pozycja scalona KNNR 0009 1001-0700 | D-01.02.04 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg Krotność: 1,00 Długi opis: Demontaż i przekazanie Inwestorowi lub przestawienie o ok. 1m. zgodnie z opisem. | słup | 2,00 |  |  |
| 2.8 | Pozycja scalona KNNR 0009 1001-0700 | D-01.02.04 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg Krotność: 1,00 Długi opis: Demontaż i przekazanie Inwestorowi. Uwzględnić załadunek, transport, rozładunek - odl. 2km. | słup | 2,00 |  |  |
| 3 |  | D-M-00.00.00 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 3.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. od 10-15t na odległość do 3 km. Krotność: 1,00 Długi opis: Miejsce odwozu wskaże Inwestor na etapie realizacji inwestycji. 227m3 Zabezpieczyć na potrzeby ostatecznego humusowania skarp i poboczy | m3 | 1499,17 |  |  |
| 3.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 Długi opis: Transport w obrębie budowy - wykop i wbudowanie w nasyp wg tabeli robót ziemnych | m3 | 1106,72 |  |  |
| 3.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0702 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. od 10-15t na odległość do 5 km. Krotność: 1,00 | m3 | 169,60 |  |  |
| 3.4 | Pozycja scalona KNNR 0001 0407-0101 | D - 02.00.01, D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM, grunt kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 1106,72 |  |  |
| 3.5 | Pozycja scalona KNNR 0001 0408-0300 | D - 02.00.01, D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunty sypkie kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 1106,72 |  |  |
| 3.6 | Pozycja scalona KNNR 0001 0502-0100 | D - 02.00.01, D-02.03.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III równiarką Krotność: 1,00 Długi opis: Lokalnie grunty przyległe do inwestycji. Wyrównanie do poziomu ściezki rowerowej. | m2 | 1342,41 |  |  |
| 4 |  | D-M-00.00.00 | Remont kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |
| 4.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0209-0800 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii I-II Krotność: 1,00 | m3 | 520,60 |  |  |
| 4.2 | Pozycja scalona KNR 0405 0315-0300 | D - M -00.00.00 | Demontaż rurociągu o średnicy nominalnej 300 mm Krotność: 1,00 | m | 117,00 |  |  |
| 4.3 | Pozycja scalona KNKRB 0006 0801-0200 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa ,sposób rozbiórki mechaniczny. grubość podbudowy 23 cm. Krotność: 1,00 | m2 | 4,80 |  |  |
| 4.4 | Pozycja scalona KNR 0218 0501-0200 | D - 03.02.01 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich Krotność: 1,00 | m2 | 253,50 |  |  |
| 4.5 | Pozycja scalona KNNR 0004 1417-0101 | D - 03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe typu 425 NW PP o średnicy 425 mm, właz żeliwny D400. Krotność: 1,00 | szt. | 5,00 |  |  |
| 4.6 | Pozycja scalona KNNR 0004 1413-0101 | D - 03.02.01 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych , fi 1000 - beton B45 W-8 , z gotową dennicą z osadzonymi tulejami ochronnymi i wyprofilowaną kinetą głębokości do 1,5m Krotność: 1,00 | szt. | 6,00 |  |  |
| 4.7 | Pozycja scalona KNNRw 0004 1424-0200 | D - 03.02.01 | Studzienka ściekowa uliczna betonowa typu BS 450 z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem podtrzymującym wpust klasy D-400 Krotność: 1,00 | kpl | 25,00 |  |  |
| 4.8 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0500 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 Długi opis: Nominalna średnica wewnętrzna: DN 300 | m | 300,00 |  |  |
| 4.9 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0400 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 20,00 |  |  |
| 4.10 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0300 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 110,00 |  |  |
| 4.11 | Pozycja scalona KNNR 0004 1308-0200 | D - 03.02.01 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 SDR 34 SN-8 o ściance litej jednorodnej łączony na wcisk w wykopie umocnionym Krotność: 1,00 | m | 5,00 |  |  |
| 4.12 | Pozycja scalona KNNR 0001 0214-0200 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, zagęszczanie zagęszczarkami. Krotność: 1,00 Długi opis: Zasypanie gruntem miejscowym warstwami grubości maksymalnie 20 cm, | m3 | 476,50 |  |  |
| 4.13 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0902 | D - 02.00.01, D - 02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.15-20 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 Długi opis: Odwóz nadmiaru gruntu na zasypanie kolektora w km 3+188,00 - 3+215.15 | m3 | 44,10 |  |  |
| 4.14 | Pozycja scalona KNNR 0001 0509-0100 | D - 03.02.01 | Brukowanie skarp Krotność: 1,00 Długi opis: Obrukowanie skarp na wylocie kolektora 315mm, Kamień polny 16-20cm, na betonie B15.grubości min. 10cm. | m2 | 1,50 |  |  |
| 5 |  | D-M-00.00.00 | Odwodnienie drogi |  |  |  |  |
| 5.1 | Pozycja scalona KNNR 0001 0210-0201 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane NA ODKŁAD koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii I-II Krotność: 1,00 Długi opis: Wykop na odkład z przeznaczeniem (gruntu rodzimego - humusu) na zasypanie sączków. Zapis formalny - należy zabezpieczyć warstwę grubość 10cm na zakrycie sączkow, może to byc darnina lub grunt odpowiedni do obsiania trawą. | m3 | 100,58 |  |  |
| 5.2 | Pozycja scalona KNNR 0001 0202-0700 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kat. I, II Krotność: 1,00 | m3 | 551,30 |  |  |
| 5.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0604-0300 | D - 03.02.01 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,0 m, głębokości 1,0 m Krotność: 1,00 Długi opis: - krąg betonowy (lub żelbetowy) - średnica 1000mm; wysokość H - 1000mm, grubość ściany min. 120mm; - wlot fi 200mm. w górnej cześci studni. - płyta pokrywowa grubości 200mm z otworem wewn. 600mm (625mm). - właz kanałowy betonowy. - pierścienie wyrównawcze w zależności od terenu H=100 - 300mm | szt. | 11,00 |  |  |
| 5.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0601-0100 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Sączki z kruszywa ułożone na głębokości 60 cm, w gruncie kategorii I-II Krotność: 1,00 Długi opis: W gotowym wykopie. Sączek z kruszywa łamanego GRANITOWEGO frakcji 31,5-63mm Szerokość sączka - 60cm Głębokość sączka - 60cm | m3 | 605,63 |  |  |
| 5.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0601-0100 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Sączki z kruszywa ułożone na głębokości 60 cm, w gruncie kategorii I-II Krotność: 1,00 Długi opis: Warstwa drenażowa Sączek z kruszywa łamanego GRANITOWEGO frakcji 11-16mm Szerokość zasypki - 60cm Grubość zasypki - 5cm | m3 | 48,52 |  |  |
| 5.6 | Pozycja scalona KNNR 0001 0214-0100 | D - 02.00.01, D - 02.01.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kw/75km, zagęszczanie spycharkamiwarstwy luźnej grub. 30cm,grunt kat.I, II Krotność: 1,00 Długi opis: Wykop na odkład z przeznaczeniem (gruntu rodzimego - humusu) na zasypanie sączków. Zapis formalny - należy zabezpieczyć warstwę grubość 10cm na zakrycie sączkow, może to byc darnina lub grunt odpowiedni do obsiania trawą. | m3 | 100,58 |  |  |
| 6 |  | D-M-00.00.00 | Krawężniki i ścieki |  |  |  |  |
| 6.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0403-0300 | D - 08.01.01b | Krawężniki betonowe ZJAZDOWE o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych. Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, | m | 1598,00 |  |  |
| 6.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0402-0200 | D - 05.03.23a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej 25*25cm, grubości 8cm na ławie betonowej C-12/15 o grubości 25 cm, układane w jednym rzędzie. Krotność: 1,00 Długi opis: 0,25m2 kostki na 1mb. Jednostka 1m bieżacy. W ramach wykonania ławy betonowej pod ściek, przewidzieć uzupełnienie podbudowy betonem C12/15; szerokości 0-20cm, głębokość 25cm | m | 1641,00 |  |  |
| 6.3 | Pozycja scalona KNR 0231 0402-0400 | D - 05.03.23a | Ławy betonowe pod oporniki i obrzeża. Krotność: 1,00 Długi opis: Ława C 12/15 | m3 | 211,08 |  |  |
| 6.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0404-0300 | D - 05.03.23a | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, układane na ławie liczonej niezależnie. | m | 2865,00 |  |  |
| 6.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0404-0300 | D - 05.03.23a | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor szary, układane na ławie liczonej niezależnie. | m | 1446,00 |  |  |
| 7 |  | D-M-00.00.00 | Ścieżka rowerowa i chodniki z betonowej kostki brukowej |  |  |  |  |
| 7.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | D - 02.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 Długi opis: Kostka bezfazowa, podsypka Rm 2,5Mpa- 5 Mpa | m2 | 4397,60 |  |  |
| 7.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | D - 04.05.01b | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonane w betoniarce Krotność: 1,00 | m2 | 4397,60 |  |  |
| 7.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0109-0200 | D - 04.06.01 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kostka bezfazowa, podsypka Rm 2,5Mpa- 5 Mpa | m2 | 4397,60 |  |  |
| 7.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0300 | D - 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układana na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,00 Długi opis: Droga dla pieszych i rowerów. Kostka bezfazowa, podsypka Rm 2,5Mpa- 5 Mpa | m2 | 4397,60 |  |  |
| 7.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0502-0300 | D - 05.03.23a | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej. Krotność: 1,00 Długi opis: Na przecięciach z istniejącymi zjazdami indywidualnymi. Kostka brukowa betonowa lub kamienna. Nawiązanie do niwelety drogi dla pieszych i rowerów istniejących zjazdów. Przewidzieć podsypkę Rm 2,5-5 MPa. | m2 | 86,00 |  |  |
| 8 |  | D-M-00.00.00 | Ścieżka rowerowa - bitumiczna |  |  |  |  |
| 8.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | D - 02.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 3342,00 |  |  |
| 8.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | D - 04.05.01b | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonane w betoniarce Krotność: 1,00 | m2 | 3496,00 |  |  |
| 8.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0200 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Kruszywo łamane granitowe 0-31,5mm | m2 | 3342,00 |  |  |
| 8.4 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 3342,00 |  |  |
| 8.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0101 | D - 05.03.05b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: Warstwa wiążąca na ścieżce rowerowej - KR3, AC11W | m2 | 3342,00 |  |  |
| 8.6 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Krotność: 1,00 Długi opis: KR3 AC11S | m2 | 3342,00 |  |  |
| 8.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0500 | D - 05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 4cm.transport sam.samowył.10-15t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: Warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej - KR3, AC8S | m2 | 3342,00 |  |  |
| 9 |  | D-M-00.00.00 | Skrzyżowania i zjazdy i dostosowanie jezdni |  |  |  |  |
| 9.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0103-0100 | D - 02.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,00 | m2 | 566,00 |  |  |
| 9.2 | Pozycja scalona KNR AT03 0201-0100 | D - 04.05.01b | Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 Mpa z kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonane w betoniarce Krotność: 1,00 | m2 | 566,00 |  |  |
| 9.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0113-0200 |  | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,00 | m2 | 566,00 |  |  |
| 9.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0101 | D - 05.03.05b | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa wiążąca grub.po zagęszczeniu 4cm.transport sam.samowył.15-20t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: KR3 AC11W, | m2 | 521,00 |  |  |
| 9.5 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0100 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,7 kg/m2 Krotność: 1,00 | m2 | 512,00 |  |  |
| 9.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0500 | D - 05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 5cm.transport sam.samowył.10-15t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 | m2 | 512,00 |  |  |
| 9.7 | Pozycja scalona KNR AT03 0202-0200 | D – 04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej emulsją asfaltową na zimno, zużycie emulsji 0,3 kg/m2 Krotność: 1,00 Długi opis: Remont nawierzchni jezdni głównej przy wbudowanym ścieku na szer. 1,00m Frezowanie uwzględniono w robotach rozbiórkowych | m2 | 1771,50 |  |  |
| 9.8 | Pozycja scalona KNNR 0006 0310-0500 | D - 05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3, warstwa ścieralna gr.po zagęszczeniu 5cm. Transport sam.samowył.10-15t z wytwórni o wydajności 100t/h Krotność: 1,00 Długi opis: Remont nawierzchni jezdni głównej przy wbudowanym ścieku na szer. 1,00m oraz przy peronach przystankowych. Frezowanie uwzględniono w robotach rozbiórkowych Beton asfaltowy KR3, AC11S | m2 | 1771,50 |  |  |
| 10 |  | D-M-00.00.00 | Roboty towarzyszące i wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10.1 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | D - M - 00.00.00, D - 01.02.04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - KS Krotność: 1,00 | szt. | 11,00 |  |  |
| 10.2 | Pozycja scalona Analiza własna: KNNR 0006 1305-0100 | D - M - 00.00.00, D - 01.02.04 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 - Tk Krotność: 1,00 | szt. | 17,00 |  |  |
| 10.3 | Pozycja scalona KNNR 0001 0503-0500 | D - 02.00.01, D-02.03.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III Krotność: 1,00 | m2 | 4542,60 |  |  |
| 10.4 | Pozycja scalona KNNR 0001 0507-0100 | D - 02.00.01, D-02.03.01 | Humusowanie skarp z obsianiem,przy grubości warstwy humusu 5 cm Krotność: 1,00 Długi opis: Humus z odzysku - 227m3 | m2 | 4542,60 |  |  |
| 11 |  | D-M-00.00.00 | Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa |  |  |  |  |
| 11.1 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0800 | D - 07.02.01 | Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów Krotność: 1,00 Długi opis: Demontaż słupków z pojedynczymi i podwójnymi tarczami znaków. Demontaż wszystkich istniejących znaków na odcinku. Zdjęte słupki i znaki przekazać Inwestorowi. | szt. | 56,00 |  |  |
| 11.2 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0100 | D - 07.02.01 | Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Krotność: 1,00 | szt. | 75,00 |  |  |
| 11.3 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Krotność: 1,00 | szt. | 91,00 |  |  |
| 11.4 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01 | Aktywne przejścia dla pieszych ze sterowaniem oświetleniem ulicznym i czujnikami obecności pieszego Krotność: 1,00 Długi opis: Dostawa i montaż kompletnego aktywnego znaku drogowego D-6 z migającymi dwoma lampami LED nad znakiem oraz montaż lampy LED na wysięgniku, doświetlającej przejście dla pieszych. Zestaw powinien, - akumulatorami (zapewnienie autonomi min 3dni), - czujnik zmierzchowy, - system ściemniania, czujniki ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkcją ładowania akumulatorów (ładowanie akumulatorów z paneli fotowoltaicznych i wiatraka). Całość zamontowana na jednym słupie. Na jedno przejście dla pieszych - dwa elementy | szt. | 8,00 |  |  |
| 11.5 | Pozycja scalona KNNR 0006 0705-0600 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Krotność: 1,00 Długi opis: Oznakowanie cienkowarstwowe | m2 | 177,46 |  |  |
| 11.6 | Pozycja scalona KNNR 0006 0705-0600 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, TŁA malowane mechanicznie - kolor czerwony Krotność: 1,00 Długi opis: Kolor czerwony. Oznakowanie cienkowarstwowe | m2 | 396,80 |  |  |
| 11.7 | Pozycja scalona KNNR 0006 0705-0600 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni - pasy akustyczno-wibracyjne Krotność: 1,00 Długi opis: Pasy akustyczno-wibracyjne. Lokalizację wskaże Zamawiający na etapie realizacji inwestycji. | m2 | 40,00 |  |  |
| 11.8 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01a | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Krotność: 1,00 Długi opis: Słupki U-1a zgodnie z projektem organizacji ruchu | szt. | 26,00 |  |  |
| 11.9 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01a | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu Krotność: 1,00 | szt. | 2,00 |  |  |
| 11.10 | Pozycja scalona KNNR 0006 0702-0400 | D - 07.02.01a | Oznaczenia fakturowe na przejściach dla pieszych Krotność: 1,00 Długi opis: Oznaczenia fakturowe dla niepełnosprawnych; żółte zlokalizowane w obrębie przejść dla pieszych | m2 | 19,20 |  |  |